Set A:

- Assembly code has 19 lines of code.

  - 19 - 7 mov, 3 cmp, 4 jl, je, jle, jmp, 1 div, 1 inc, 1 imul, 1 xor, 1 syscall

  - Average CPI = ((7 * 1) + (3 * 1) + ( 4 * 1) + (1 * 30) + (1 * 2) + (1 * 1) + (1 * 2) + (1 * 1) )/ 19 = 2.632

  - Clock cycle time = 10 * (2 / 3) = 6.667 sec (As there are 3 half waves in the diagram and two half waves make a full wave)

  - Execution time = IC * CPI * Clock cycle time = (19 * 2.623 * 6.67) = 333.56 sec

- MIPS problem:

  - Average CPI = ((107 * 0.6 * 2) + (107 * 0.3 * 3) + (107 * 0.1 * 1))/ (107) = 2.2

  - MIPS = Clock rate / (CPI * 106) 
=> Clock rate = CPI * MIPS * 106
	           = 2.2 * 6 * 106 = 1399.2 MHz

  - MIPS = Instruction Count / (Execution time * 106)
=> Execution time = Instruction Count / (MIPS * 106)
		      = 107 / (6 * 106) = 1.67 sec

Set B:

- Assembly code has 16 lines of code.

  - 16 - 9 mov, 1 cmp, 2 jl, je, jge,  jle, jmp, 1 add, 1 inc, 1 xor, 1 syscall

  - Average CPI = ((9 * 1) + (1 * 1) + ( 2 * 1) + (1 * 2) + (1 * 1) + (1 * 2) + + (1 * 1) )/ 16 = 1.125

  - Clock cycle time = 10 * (2 / 3) = 6.667 sec (As there are 3 half waves in the diagram and two half waves make a full wave)

  - Execution time = IC * CPI * Clock cycle time = (16 * 1.125 * 6.67) = 120.06 sec

- MIPS problem:

  - Average CPI = ((107 * 0.6 * 3) + (107 * 0.3 * 5) + (107 * 0.1 * 2))/ (107) = 3.5

  - MIPS = Clock rate / (CPI * 106) 
=> Clock rate = CPI * MIPS * 106
	           = 3.5 * 5 * 106 =  17.5 MHz

  - MIPS = Instruction Count / (Execution time * 106)
=> Execution time = Instruction Count / (MIPS * 106)
		      = 2 * 107 / (5 * 106) = 4 sec